附件

2017年商品归类行政裁定（Ⅱ）

| 编号 | 商品税则 号列 | 商品名称 | 英文名称 | 其他 名称 | 商品描述 | 归类裁定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0019 | 8708.3099 | 制动主缸 | Master cylinder | 制动 总泵 | 结构构成：由铝合金材质的缸体、活塞组件、硫化橡胶密封件等组装而成。 工作原理：当驾驶人踩下制动踏板时机械力经过真空助力器的放大后，直线作用于输出推杆上，主缸内的油压增大，制动油通过油管被推向了四个车轮的制动分泵；驾驶人松开制动踏板解除制动时，主缸内的活塞在弹簧的作用下回至初始位置，管路中的油回流至制动主缸。 功能：把真空助力器的直线作用的输入力转换成制动油的油压，从而将储油壶中的制动油输出至制动分泵。 品牌：BOSCH。 用途：用于小汽车的液压制动系统中。 | 制动主缸由铝合金材质的缸体、活塞组件、硫化橡胶密封件等组装而成。当驾驶人踩下制动踏板时机械力经过真空助力器的放大后，直线作用于输出推杆上，主缸内的油压增大，制动油通过油管被推向了四个车轮的制动分泵；驾驶人松开制动踏板解除制动时，主缸内的活塞在弹簧的作用下回至初始位置，管路中的油回流至制动主缸。该商品把真空助力器的直线作用输入力转换成制动油的油压，从而将储油壶中的制动油输出至制动分泵，用于小汽车的液压制动系统中。根据归类总规则一及六，该商品应归入税则号列8708.3099。 |