附件2

《中华人民共和国海关对用于装载海关监管货物的集装箱和集装箱式货车车厢的监管办法》涉及法律文书格式文本

一、

集装箱和集装箱式货车车厢结构的技术标准规定

一、基本原则

用于装载海关监管货物的集装箱和集装箱式货车车厢〔以下统称“箱（厢）”〕应当符合下列标准的规定和要求：

（一）箱（厢）体结构严密、完整，箱（厢）体密封部分可以施加海关封志。如采用非法手段取出或者装入货物，将会损坏海关封志，或者在箱（厢）体外留下开拆痕迹。

1．箱（厢）体各组成部分（端壁、侧壁、底板、门、顶板、角柱、纵桁、横梁等）的装配方式，应当保证无法从箱（厢）体外面移动或者调换其各组成部分或者改变其结构，否则将会留下明显可见痕迹。

2．当箱（厢）体顶板、侧壁、底板、门由不同部件组成时，这些部件应当符合上述规定，并且具有足够的强度。

（二）海关封志可以简便而有效地施加在箱（厢）体上。

1．箱（厢）门和其他关闭部分（包括截止旋塞、人孔盖、法兰等），应当配有可以简便而有效地施加海关封志的装置，其结构设计应当保证无法从箱（厢）体外部打开箱门和其他一切关闭装置，否则将会破坏海关封志。

2．箱（厢）体的通气孔和排水孔，应当装有防护罩等类似装置，用以防止由通气孔和排水孔进入箱（厢）体内部。该防护罩等类似装置无法从箱（厢）体外部被移动或者调换，否则将会留下明显可见痕迹。

（三）箱（厢）体应无可供藏匿货物的隐蔽部位。

1．凡组合部件在结构上必需留有必要空隙的部位（例如双层壁板之间的空隙），但为了防止这些部位用于藏匿货物，箱（厢）体内部的衬板应当无法被移动或者调换，否则将会留下明显可见痕迹。

2．为便于海关查验，上述留有空隙的结构数量应当控制在最少限度。

（四）箱（厢）体装载货物空间，应当便于海关检查。

二、联接结构的规定

如使用联接紧固配件（如铆钉、螺钉、螺栓和螺帽等）装配箱（厢）体构件（如门板、侧壁等）时，应当采用将联接紧固配件由外向内穿入，在箱（厢）内部紧固的装配方式，并能保证这些联接紧固配件无法从箱（厢）体外部被拆除或者调换（如将螺母焊接在螺栓上）。

凡是可以从一面拆除或者更换而不留下明显痕迹的联接紧固配件（如膨胀螺栓、螺丝和暗钉等），均不得使用。

三、集装箱门铰链结构的规定

用于固定箱（厢）门的对接铰链、板条铰链、铰链钉和其他装置，必须保证箱门一旦关闭并施加海关封志后即无法拆换，否则将会留下明显痕迹。箱（厢）门如具有两个以上铰链的，则只需最靠近箱（厢）门上下两端的两个铰链符合上述要求即可。

二、

按定型设计批准证书
Certificate of approval by design type

本证书由中华人民共和国海关授权颁发

This Certificate is issued under the authority of the Custom of the People's Republic of China

1、证明书号码

Certificate No.

2、兹证明下述集装箱定型设计业经批准，凡按此型号制造的集装箱可准其运输海关加封货物。

This is to certify that the container design type described below has been approved and that containers manufactured to this type can be accepted for the transport of goods under Customs seal.

3、集装箱类型

Kind of container

4、定型设计的标志号码或字母

Identification number or letters of the design type

5、生产图纸的标志号码或字母

Identification number of the working drawings

6、设计说明书的标志号码

Identification number of the design specifications

7、净重

Tare weight

8、外部尺寸（厘米）

External dimensions in centimeters

9、结构的主要特征（材料性质、构造类型等）

Essential characteristics of structure(nature of materials,kind of construction,etc.)

10、本证明书对依照上列生产图纸和说明书制造的下述集装箱均属有效

This certificate is valid for specified below containers manufactured in conformity with the drawings and specifications referred to above

11、发给（制造厂商的名称和地址）

Issued to (manufacturers name and address)

该厂商有权在其按照批准定型设计制造的每一集装箱上安装一块批准牌照

who is authorized to affix an approval plate to each container of the approved design type manufactured by him.

中国船级社

China Classification Society
                    年(Year)　　月（Month）　　日（Day）

三、

按制成以后批准证明书

Certificate of approval granted at a stage subsequent to manufacture

本证书由中华人民共和国海关授权颁发

This Certificate is issued under the authority of the Custom of the People's Republic of China

1、核准证号码

Certificate No.

2、兹证明下述集装箱业经核准其运输海关加封货物。

This is to certify that the container(containers)specified below has(have)been approved for the transport of goods under Customs seal.

3、集装箱种类

Kind of container(s)

4、制造厂商编出的集装箱的序列号码

Serial unmber(s) assigned to the container(s) by the manufacturer

5、净重

Tare weight

6、外部尺寸（厘米）

External dimensions in centimeters

7、发给（申请人的名称和地址）

Issued to(applicant's name and address)

该厂商有权在上列集装箱上安装一块批准牌照。

who is authorized to affix an approval plate to the above mentioned container(s).

中国船级社

China Classification Society

年（Year）　　月（Month）　　日（Day）

四、

中华人民共和国海关集装箱批准牌照样式

APPROVED FOR TRANSPORT

UNDER CUSTOMS SEAL

CHN/CCSTJ26/2002

TYPE      MANUFACTURER’S NO.

OF THE CONTAINER

金属牌                                                                     箱体外壳

CHN/CCSTJ26/2002：指2002年由中国船级社天津分社代表中国海关发出的第26号批准证书。

其中，CHN：指中国；CCSTJ：为中国船籍社天津分社缩写；26：为发出的批准证明书顺序号；2002：为年份。

五、

集装箱国际运输海关登记申请书

公司名称：

公司地址：

集装箱箱主代码：

集装箱序列号：（如内容较多，可另附页说明）

根据《中华人民共和国海关对用于装载海关监管货物的集装箱和集装箱式货车车厢的监管办法》的规定，我公司上述集装箱将投入国际运输，特此申请登记，其中境内生产的集装箱未办理国内环节税出口退税手续。

呈　　海关

公司法人签字：

公司盖章

日期：　年　　月　　日

六、

中华人民共和国海关集装箱国际运输海关登记证书

海关集字　第　号

公司名称：

公司地址：

集装箱箱主代码：

集装箱序列号：

根据《中华人民共和国海关对用于装载海关监管货物的集装箱和集装箱式货车车厢的监管办法》的规定，经审查同意你公司上述集装箱从事国际运输，现给予登记。

此　证

（关　印）

年　　月　　日

本证书发给申请公司一份，海关留存一份

七、

集装箱式货车车厢批准证明书

Approval Certificate for Carriage of Container Car

本证书由中华人民共和国海关授权颁发

This Certificate is issued under the authority of the Custom of the People's Republic of China

1、核准证号码

Certificate No.

2、兹证明下述集装箱式货车车厢业经核准其运输海关加封货物。

This is to certify that the carriage(s) of container car specified below has (have) been approved for the transport of goods under Customs seal.

3、制造厂商编出的集装箱式货车车厢的序列号码

Serial number(s) assigned to the container car by the manufacturer

4、外部尺寸（厘米）

External dimensions in centimeters

5、发给（申请人的名称和地址）

Issued to (applicant's name and address)

该厂商有权在上列集装箱式货车车厢上安装一块批准牌照。

who is authorized to affix an approval plate to the above mentioned container car

中国船级社

China Classification Society

年（Year）　月(Month)　日（Day）

八、

中华人民共和国海关集装箱式货车车厢批准牌照样式

APPROVED FOR TRANSPORT

UNDER CUSTOMS SEAL

CHN/CCSTJ28/2002

MANUFACTURER’SNO.

OF THE CONTAINER

金属牌                                                                     箱体外壳

CHN/CCSTJ28/2002：指2002年由中国船级社天津分社代表中国海关发出的第26号批准证书。

其中，CHN：指中国；CCSTJ：为中国船籍社天津分社缩写；28：为发出的批准证明书顺序号；2002：为年份。